# Command Template

# L2 (2960 Switch)

en

config t

//untuk setup vlan

vlan [id]

name BxFx

ex

//untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan [id]

ex

//untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

//membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan [id],[id]  // tanda kuning opsional

ex

//Opsional (menambah id vlan trunk):

sw trunk allowed vlan add [id]

# L3 (3650 Multilayer Switch)

en

config t

//untuk mengaktifkan fungsi routing

ip routing

//untuk setup vlan

vlan [id]

name BxFx

ex

//untuk mengaitkan vlan dengan default gateway setiap vlan

int vlan [id]

ip addr [default_gateway] [subnet_mask]

no sh

ex

//untuk setup port GigabitEthernet sebagai trunk downlink ke switch L2 (2960)

int range g1/0/x-y

sw mode trunk

//membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan [id],[id]  // tanda kuning opsional

ex

//Opsional (menambah id vlan trunk):

sw trunk allowed vlan add [id]

//untuk mengatur koneksi L3-Router

int g1/1/1

no switchport

ip addr [L3_Switch_to_Router_via_g1/1/1] [subnet_mask] //lihat di excel sheet L3SW-Router

no sh

ex

//untuk mengatur ospf

router ospf 1

//untuk network L3SW-Router

network [ip] [wildcard] [OSPF_area] //lihat di excel sheet L3SW-Router

//untuk network setiap vlan dalam gedung

network [ip] [wildcard] [OSPF_area] //lihat di excel sheet Mapping

ex

# L3 ACL

en

config t

! buat extended access list

ip access-list extended [nama_acl]

! mengizinkan koneksi TCP established (koneksi balasan dari yang di inisiasi pc dest)

permit tcp [[src NA] [src submask] / any] [dest NA] [dest submask] established

! mengizinkan reply ping (ping balasan dari pc source masuk ke dalam dest)

permit [[src NA] [src submask] / any] [dest NA] [dest submask] echo-reply

! mengizinkan koneksi UDP port DNS

permit udp any eq domain [dest NA] [dest submask]

! Jalur khusus untuk balasan DHCP Server

permit udp any eq bootps any eq bootpc

! mengizinkan Finance akses HR

permit ip [[src NA] [src submask] / any] [[dest NA] [dest submask] / any]

! blokir yang lainnya (meng eksplisitkan implicit deny)

deny ip any any

exit

! implementasi (dari multilayer ke subnet) vlan

int vlan [id]

ip access-group [nama_acl] [in/out]

exit

exit

exit

Cara hapus ACL:

Metode 1. Hapus keseluruhan

! Menghapus ACL bernama PROTECT_FINANCE secara keseluruhan

en

config t

no ip access-list extended PROTECT_FINANCE

! Menghapus binding ACL bernama PROTECT_FINANCE

en

config t

int vlan 311

no ip access-group PROTECT_FINANCE out

exit

Metode 2. hapus aturan tertentu

en

config t

Langkah 1: Lihat ACL yang terdaftar

do show access-lists

Outputnya akan terlihat seperti ini:

Extended IP access list PROTECT_FINANCE

10 permit tcp any 172.16.30.0 0.0.0.255 established

20 permit icmp any 172.16.30.0 0.0.0.255 echo-reply

30 deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.30.0 0.0.0.255

Langkah 2: Masuk ke dalam mode edit ACL tersebut

ip access-list extended PROTECT_FINANCE

Langkah 3: Hapus baris yang tidak diinginkan menggunakan nomor urut Misalnya Misalnya ingin menghapus aturan pemblokiran IP (nomor 30):

no 30

exit

Setelah dihapus, silahkan ketikkan aturan permit atau deny yang baru. Aturan baru tersebut secara otomatis akan ditaruh di urutan paling bawah.

# Router (ISR 4331)

en

config t

//untuk mengatur koneksi L3-Router

int g0/0/1

media-type sfp

ip addr [Router_to_L3_Switch_via_g0/0/0] [subnet_mask] //lihat di excel sheet L3SW-Router

no sh

ex

//untuk mengatur koneksi antar-router (1/2)

int g0/0/x

ip addr [ip] [subnet_mask] //lihat di excel sheet Inter-Router untuk pasangan routernya

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key [nomor_key] md5 [pass]

ex

//untuk mengatur koneksi antar-router (2/2)

int g0/0/x

ip addr [ip] [subnet_mask] //lihat di excel sheet Inter-Router untuk pasangan routernya

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key [nomor_key] md5 [pass]

ex

//untuk mengatur ospf

router ospf 1

area 0 authentication message-digest

//untuk network antar-router (1/2)

network [ip] [wildcard] [OSPF_area] //lihat di excel sheet Inter-Router

//untuk network antar-router (2/2)

network [ip] [wildcard] [OSPF_area] //lihat di excel sheet Inter-Router

//untuk network L3SW-Router

network [ip] [wildcard] [OSPF_area] //lihat di excel sheet L3SW-Router

ex

cara cek ospf md5 auth aktif apa kagak

show ip ospf interface

Cara CEK:
CEK BAWAH!!! ARGGGGH

# Command

# PC

Desktop > IP Configuration

Default gateway di suatu network pakai usable ip yang pertama

PC pertama di suatu network pakai usable ip yang kedua

PC kedua di suatu network pakai usable ip yang ketiga

dan seterusnya

# L2 Setting

Building A - Floor 1

! untuk setup vlan

vlan 11

name BAF1

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 11

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 11

ex

ex

ex

Building A - Floor 2

! untuk setup vlan

vlan 12

name BAF2

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 12

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 12

ex

ex

ex

Building A - Floor 3

! untuk setup vlan

vlan 13

name BAF3

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 13

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 13

ex

ex

ex

Building A - Floor 4

! untuk setup vlan

vlan 14

name BAF4

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 14

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 14

ex

ex

ex

Building B - Floor 1

! untuk setup vlan

vlan 21

name BBF1

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 21

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 21

ex

ex

ex

Building B - Floor 2

! untuk setup vlan

vlan 22

name BBF2

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 22

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 22

ex

ex

ex

Building B - Floor 3

! untuk setup vlan

vlan 23

name BBF3

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 23

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 23

ex

ex

ex

Building B - Floor 4

! untuk setup vlan

vlan 24

name BBF4

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 24

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 24

ex

ex

ex

Building C - Floor 1 FIN

! untuk setup vlan

vlan 311

name BCF1-FIN

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 311

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 311

ex

ex

ex

Building C - Floor 1 IT

! untuk setup vlan

vlan 312

name BCF1-IT

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 312

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 312

ex

ex

ex

Building C - Floor 1 TEC

! untuk setup vlan

vlan 313

name BCF1-TEC

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 313

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 313

ex

ex

ex

Building C - Floor 1 HR

! untuk setup vlan

vlan 314

name BCF1-HR

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 314

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 314

ex

ex

ex

Building C - Floor 2

! untuk setup vlan

vlan 32

name BCF2

ex

! untuk atur port FastEthernet sebagai access dan mengaitkannya dengan vlan id

int range fa0/1-24

sw mode access

sw access vlan 32

ex

! untuk setup uplink ke switch L3 (3650)

int g0/1

sw mode trunk

! membatasi hanya vlan id ini yang bisa lewat trunk:

sw trunk allowed vlan 32

ex

ex

ex

# Port Security

GEDUNG A

Switch BAF1 (g1/0/1 di Multilayer A, VLAN 11)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 11

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BAF2 (g1/0/4 di Multilayer A, VLAN 12)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 12

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BAF3 (g1/0/8 di Multilayer A, VLAN 13)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 13

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BAF4 (g1/0/10 di Multilayer A, VLAN 14)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 14

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

GEDUNG B

Switch BBF1 (g1/0/1 di Multilayer B, VLAN 21)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 21

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BBF2 (g1/0/6 di Multilayer B, VLAN 22)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 22

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BBF3 (g1/0/10 di Multilayer B, VLAN 23) — dari mapping: g1/0/10

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 23

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BBF4 (g1/0/11 di Multilayer B, VLAN 24)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 24

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

GEDUNG C

Switch BCF1-FIN (g1/0/1 di Multilayer C, VLAN 311)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 311

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BCF1-IT (g1/0/6 di Multilayer C, VLAN 312)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 312

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BCF1-TEC (g1/0/9 di Multilayer C, VLAN 313)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 313

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BCF1-HR (g1/0/11 di Multilayer C, VLAN 314)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 314

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

Switch BCF2 (g1/0/12 di Multilayer C, VLAN 32)

en

config t

int range fa0/1-24

switchport mode access

switchport access vlan 32

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

ex

ex

# DHCP Server L2 config

NOTE: PASTIKAN sudah setting di L3 terlebih dahulu (L3 (Multilayer) Setting > DHCP Server L3 config)!

- Mendaftarkan fisik VLAN tersebut di bagian Access Switch. Number dan Nama VLAN mengikuti VLAN Database di MultiLayer Switch.

Switch(config)# vlan [number] Switch(config-vlan)# name [name]

- Masukkan Port PC ke dalam VLAN

Switch(config)# interface [interface_ethernet] Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan [number]

Catatan:

Mulai dari langkah nomor 2 hingga 5, itu berlaku untuk satu PC dan satu Access Switch saja. Sehingga untuk PC dan Switch yang lain, langkah 2 hingga 5 harus diulang, dengan excluded-address, pool, network, default-router, vlan number, vlan name, dan interface Switch menyesuaikan setiap PC.

# L3 (Multilayer) Setting

Multilayer A:

! enable routing

ip routing

! vlan creation

vlan 11

name BAF1

ex

vlan 12

name BAF2

ex

vlan 13

name BAF3

ex

vlan 14

name BAF4

ex

! vlan linking

int vlan 11

ip addr 172.16.10.1 255.255.255.128

no sh

ex

int vlan 12

ip addr 172.16.10.129 255.255.255.128

no sh

ex

int vlan 13

ip addr 172.16.11.1 255.255.255.192

no sh

ex

int vlan 14

ip addr 172.16.11.65 255.255.255.240

no sh

ex

! vlan trunk downlink

int range g1/0/1-3

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 11

ex

int range g1/0/4-7

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 12

ex

int range g1/0/8-9

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 13

ex

int g1/0/10

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 14

ex

! convert 1 switch port to routing port

int g1/1/1

no switchport

ip addr 172.16.1.2 255.255.255.252

no sh

ex

! ospf

router ospf 1

! building A multilayer-router network (ospf area 10)

network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 10

! building A floor networks (ospf area 10)

network 172.16.10.0 0.0.0.127 area 10

network 172.16.10.128 0.0.0.127 area 10

network 172.16.11.0 0.0.0.63 area 10

network 172.16.11.64 0.0.0.15 area 10

ex

ex

ex

Multilayer B:

! enable routing

ip routing

! vlan creation

vlan 21

name BBF1

ex

vlan 22

name BBF2

ex

vlan 23

name BBF3

ex

vlan 24

name BBF4

ex

! vlan linking

int vlan 21

ip addr 172.16.20.1 255.255.255.0

no sh

ex

int vlan 22

ip addr 172.16.21.1 255.255.255.128

no sh

ex

int vlan 23

ip addr 172.16.21.129 255.255.255.224

no sh

ex

int vlan 24

ip addr 172.16.21.161 255.255.255.240

no sh

ex

! vlan trunk downlink

int range g1/0/1-5

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 21

ex

int range g1/0/6-9

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 22

ex

int g1/0/10

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 23

ex

int g1/0/11

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 24

ex

! convert 1 switch port to routing port

int g1/1/1

no switchport

ip addr 172.16.2.2 255.255.255.252

no sh

ex

! ospf

router ospf 1

! building B multilayer-router network (ospf area 20)

network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 20

! building B floor networks (ospf area 20)

network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 20

network 172.16.21.0 0.0.0.127 area 20

network 172.16.21.128 0.0.0.31 area 20

network 172.16.21.160 0.0.0.15 area 20

ex

ex

ex

Multilayer C:

! enable routing

ip routing

! vlan creation

vlan 311

name BCF1-FIN

ex

vlan 312

name BCF1-IT

ex

vlan 313

name BCF1-TEC

ex

vlan 314

name BCF1-HR

ex

vlan 32

name BCF2

ex

! vlan linking

int vlan 311

ip addr 172.16.30.1 255.255.255.0

no sh

ex

int vlan 312

ip addr 172.16.31.1 255.255.255.128

no sh

ex

int vlan 313

ip addr 172.16.31.129 255.255.255.192

no sh

ex

int vlan 314

ip addr 172.16.31.193 255.255.255.224

no sh

ex

int vlan 32

ip addr 172.16.32.1 255.255.255.0

no sh

ex

! vlan trunk downlink

int range g1/0/1-5

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 311

ex

int range g1/0/6-8

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 312

ex

int range g1/0/9-10

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 313

ex

int g1/0/11

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 314

ex

int range g1/0/12-16

sw mode trunk

sw trunk allowed vlan 32

ex

! convert 1 switch port to routing port

int g1/1/1

no switchport

ip addr 172.16.3.2 255.255.255.252

no sh

ex

! ospf

router ospf 1

! building B multilayer-router network (ospf area 30)

network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 30

! building B floor networks (ospf area 30)

network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 30

network 172.16.31.0 0.0.0.127 area 30

network 172.16.31.128 0.0.0.63 area 30

network 172.16.31.192 0.0.0.31 area 30

network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 30

ex

ex

ex

# L3 ACL Setting

Reapply ACL Binding (implemented in Multilayer C):

! implementasi ulang outbound (dari multilayer ke subnet) vlan finance (311)

int vlan 311

no ip access-group PROTECT_FINANCE out

ip access-group PROTECT_FINANCE out

exit

! implementasi ulang outbound (dari multilayer ke subnet) vlan hr (314)

int vlan 314

no ip access-group PROTECT_HR out

ip access-group PROTECT_HR out

exit

exit

exit

ACL to protect Finance (implemented in Multilayer C):

! buat extended access list

ip access-list extended PROTECT_FINANCE

! mengizinkan koneksi TCP established (koneksi balasan dari yang di inisiasi pc finance)

permit tcp any 172.16.30.0 0.0.0.255 established

! mengizinkan reply ping (ping balasan dari pc di luar finance masuk ke dalam finance)

permit icmp any 172.16.30.0 0.0.0.255 echo-reply

! mengizinkan koneksi udp port DNS

permit udp any eq domain 172.16.30.0 0.0.0.255

! Jalur khusus untuk balasan DHCP Server

permit udp any eq bootps any eq bootpc

! blokir yang lainnya (“meng eksplisitkan” implicit deny)

deny ip any any

exit

! implementasi outbound (dari multilayer ke subnet) vlan finance (311)

int vlan 311

ip access-group PROTECT_FINANCE out

exit

exit

exit

ACL to protect HR (implemented in Multilayer C):

! buat extended access list

ip access-list extended PROTECT_HR

! mengizinkan koneksi TCP established (koneksi balasan dari yang di inisiasi pc finance)

permit tcp any 172.16.31.192 0.0.0.31 established

! mengizinkan reply ping (ping balasan dari pc di luar finance masuk ke dalam finance)

permit icmp any 172.16.31.192 0.0.0.31 echo-reply

! mengizinkan koneksi UDP port DNS

permit udp any eq domain 172.16.31.192 0.0.0.31

! Jalur khusus untuk balasan DHCP Server

permit udp any eq bootps any eq bootpc

! blokir yang lainnya (“meng eksplisitkan” implicit deny)

deny ip any any

exit

! implementasi outbound (dari multilayer ke subnet) vlan finance (311)

int vlan 314

ip access-group PROTECT_HR out

exit

exit

exit

# DHCP Server L3 config

NOTE: Implement 3 bagian ini dulu SEBELUM ke setting DHCP L2 (L2 Setting > DHCP Server L2 config)

- Allow semua VLAN melewati jalur Trunk di SwitchPort pada MultiLayer Switch

Multilayer(config)# interface range [interface_ethernet] Multilayer(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan all

- Kecualikan IP yang sudah ditentukan untuk Gateway (saat mode static), sehingga tidak dibagikan ke PC.

Multilayer(config)# ip dhcp excluded-address [ip]

- Buat DHCP Pool untuk sebuah VLAN number, mengikuti daftar di VLAN Database di MultiLayer Switch

Multilayer(config)# ip dhcp pool POOL_VLAN[Number] Multilayer(dhcp-config)# network [ip_network] [subnet] Multilayer(dhcp-config)# default-router [excluded ip]

Catatan:

Mulai dari langkah nomor 2 hingga 5, itu berlaku untuk satu PC dan satu Access Switch saja. Sehingga untuk PC dan Switch yang lain, langkah 2 hingga 5 harus diulang, dengan excluded-address, pool, network, default-router, vlan number, vlan name, dan interface Switch menyesuaikan setiap PC.

# Router Setting

Router A:

! a to mul a

int g0/0/1

ip addr 172.16.1.1 255.255.255.252

no sh

ex

! a to c

int g0/0/2

ip addr 192.168.10.9 255.255.255.252

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER

ex

! a to b

int g0/0/0

media-type sfp

ip addr 192.168.10.1 255.255.255.252

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER

ex

! setting ospf dan auth nya untuk area 0

router ospf 1

area 0 authentication message-digest

! router A multilayer-router network (ospf area 10)

network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 10

! router A inter-router

network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0

ex

ex

ex

Router B:

! b to mul b

int g0/0/1

ip addr 172.16.2.1 255.255.255.252

no sh

ex

! b to a

int g0/0/0

media-type sfp

ip addr 192.168.10.2 255.255.255.252

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER

ex

!  b to c

int g0/0/2

ip addr 192.168.10.5 255.255.255.252

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER

ex

! setting ospf dan auth nya untuk area 0

router ospf 1

area 0 authentication message-digest

! router B multilayer-router network (ospf area 20)

network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 20

! router B inter-router

network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0

ex

ex

ex

Router C:

!  c to mul c

int g0/0/1

ip addr 172.16.3.1 255.255.255.252

no sh

ex

! a to c

int g0/0/2

ip addr 192.168.10.10 255.255.255.252

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER

ex

!  b to c

int g0/0/0

media-type sfp

ip addr 192.168.10.6 255.255.255.252

no sh

! apply ospf key and pass in physical interface

ip ospf message-digest-key 1 md5 CN!52026ONEER

ex

! setting ospf dan auth nya untuk area 0

router ospf 1

area 0 authentication message-digest

! router C multilayer-router network (ospf area 30)

network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 30

! router C inter-router

network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0

ex

ex

ex

# ABR Command

Router A:

- enable

- configure terminal

- router ospf 1

- area 10 range 172.16.10.0 255.255.254.0

- show ip route ospf (ngecek)

Router B:

- enable

- configure terminal

- router ospf 1

- area 20 range 172.16.20.0 255.255.254.0

- show ip route ospf (ngecek)

Router C:

- enable

- configure terminal

- router ospf 1

- area 30 range 172.16.30.0 255.255.254.0

- area 30 range 172.16.32.0 255.255.255.0

- area 30 range 172.16.32.0 255.255.255.0