Konfigurasi Implementasi DHCP Snooping

- Enable fitur dhcp snooping di switches yang terconnect ke PC

IP dhcp snooping

- Memberikan akses Vlan ke snooping untuk akses dan security. sesuaikan dengan vlan yang terpakai/yang ingin di akses

IP dhcp snooping vlan <Vlan Number>

- Masuk ke interface uplink port untuk trust IP yang akan diberikan ke PC

Int gig0/1 ip dhcp snooping trust

- Meng-limit packet yang boleh di upload ke switch melalui port PC agar tidak meng-overload switch dan mitigasi DOS

int range fa0/1-24 ip dhcp snooping limit rate<Number>

Catatan:
Agar tidak error saat request dhcp IP, disetiap access switch wajib dimasukkan command
no ip dhcp snooping information option 
untuk men-disable insert option 82 agar IP yang di offer dari DHCP server tidak ter-drop